О Х Р А Н А    Н А
  Т Р У Д А
  I.ВЪВЕДЕНИЕ.

1.ОПРЕДЕЛЕНИЯ.

ОХРАНАТА НА ТРУДА е система от законодателни, социално-икономически,

организационни, технически, санитарно-хигиенни и лечебно-профилактични

мероприятия и средства, осигуряващи БЕЗОПАСНОСТ, запазване на здравето и

трудоспособността на човека в производствения процес.

ТЕХНИЧЕСКАТА БЕЗОПАСНОСТ е система от организационни и технически

средства, предодвратяващи въздействието на вредните производствени фак-

тори върху човека.

2.ОРГАНИЗИРАНЕ НА ОХРАНАТА НА ТРУДА.

Безопасните и здравословни условия на труд се осъществяват в следните

направления:

2.1.Създаване на единни отраслови правила, норми и стандарти, които са

задължителни за всички фирми в отрасъла.

2.2.Създаване на правила и норми за специфични производствени дейности

и машини, които не противоречат на единните отраслови стандарти.

2.3.Осигуряване на безопасността още в етапа на проектиране, строител-

ство и въвеждане на обектите в експлоатация.

2.4.Провеждане на обучение и инструктажи /на новопостъпили, работници

и инженеро-технически работници/; Осигуряване на санитарно-битово и

медицинско обслужване; Предоставяне на специално работно облекло и

лични предпазни средства, безплатна храна и противоотрови; Въвеждане на

коефициент за безопасност в системата на заплащане; Пропаганда - табели,

нагледни материали; Агитация за здравословен начин на живот – движение 

и хранителен режим.

2.5.Анализиране и отчитане на злополуките.

3.СЪВРЕМЕННИ ПРИНЦИПИ ЗА ОХРАНАТА НА ТРУДА.

3.1. Промишлените операции трябва да са безопасни. Ако се случи трудова

злополука, някой трябва да понесе вината за нея и обикновено това е

работодателят.

3.2. Работодателят изразходва средства за подобряване безопасността и

условията на труд, защото това е икономически изгодно - обезщетенията

за работник претърпял трудова злополука са много високи.

3.3. Фирмата трябва да има ясна декларирана политика по отношение на

здравеопазването и охраната на труда:

Сигурността на служителите и обществото е от изключителна важност;

Безопасността стои над интереса; В развитието и внедряването на здравни

и охранителни процедури се включват всички членове на колектива;

Въвежда се програма за здравеопазване на персонала - Приложение 1;

Въвежда се програма за предодвратяване на злополуките.

3.4. Безопасността е дейност и задължение на линейните ръководители и

работниците. Ръководителите трябва да знаят как работниците изпълняват

работата и какво изпитват. Те определят кои действия са опасни и

обучават работниците как да ги избягват. Работниците трябва да създават

безопасност чрез действията си - поведение, предложения и др.

3.5. Приложение на опита на водещи страни в безопасността - Приложение 2.

3.6. Безопасността е един от 6-те проблема на управлението:

ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ; КАЧЕСТВО; РАЗХОДИ; ДОСТАВКИ; Безопаснаст и МОРАЛ.

3.7. Безопасността е една от 6-те основни дейности на ЕМО :

ПОДДРЪЖКА; ОБНОВЯВАНЕ; ИКОНОМИИ; Безопасност; ПЕРСОНАЛ и ДОКУМЕНТАЦИЯ.

4. ТРУДОВИ ЗЛОПОЛУКИ В ЗАВИСИМОСТ ОТ ХАРАКТЕРА НА ДЕЙСТВИЕТО:

4.1. Механични - удар, порязване, счупване и др.

4.2. Топлинни - топлинен удар, изгаряне и измръзване.

4.3. Химични - отравяния от вредни химически вещества.

4.4. Електрически - токов удар, изгаряне и др.

4.5. Психологически - психошок,силна уплаха и др.

4.6. Комбинирани - едновременно действие на повече причини.
                             5.ОХРАНАТА НА ТРУДА В СИСТЕМАТА ЧОВЕК - ПРОИЗВОДСТВЕНА СРЕДА.

Безопасността осигурява такива условия на труд, при които действията на вредностите и опасностите са сведени до МИНИМУМ.

+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

|                                 ┌──────────────────┐                                ┌─────────────────────────┐      |

|                                 │ Методи и средства│                                │Организационно технически│      |

|                                 │ за снижаване на  │                                │мероприятия по охрана на │      |

|                          ┌──────┤ вредностите и    ├────────────────────────────────┤труда                    │      |

|                          │      │ опасностите      │         Допустими нива         └──────┬──────────────────┘      |

|      Защитни мероприятия │      └───┬──────────────┘         на вредности и                │                         |

|      и средства (З)      │          │                        опасности (Д)                 │                         |

|                          │          │ Управляващо въздействие                              │  Информация за          |

|                          │          │ на производствената                                  │  вредности и            |

|                          │          │ среда (Уз)                                           │  опасности (И)          |

|                          │          │                                               ┌──────┴──────────────┐          |

|                          │          │                                               │Методи и средства за │          |

|                          │          │                                               │оценка на вредности и│          |

|                          │          │                                               │опасности (ВО)       │          |

|                          │          │                                               └──────┬──────────────┘          |

|                          │          │       СИСТЕМА ЧОВЕК "ОХРАНА НА ТРУДА"                │                         |

+--------------------------│----------│------------------------------------------------------│-------------------------+

                           │          └─────────────────────┐                                │

+--------------------------│--------------------------------│--------------------------------│-------------------------+

|                          │       З┌┬┬┬┐ ВО                │                                │                         |

|                          └────────┼┼┼┼┼───────────────────┼────────────────────────────────┤                         |

|                                   └┴┼┴┘б                  │ Уз                             │                         |

|                      ┌┬┬┬┐    ┌─────┴─────┐             ┌┬┼┬┐             ┌──────────────┬─┘                         |

|   ───────────────────┼┼┼┼┼────┤   Човек   ├─────────────┼┼┼┼┼─────────────┤Производствена├──┬──────────────────      |

|      Производствени  └┴┼┴┘    │           │             └┴┴┴┘             │среда         │  │  Състояние на          |

|      цели (Ц)          │      └───────────┘          Управляващо          └──────────────┘  │  производствената      |

|                        │                             въздействие (Уч)                       │  среда (С)             |

|                        │                                                                    │                        |

|                        │                   Информационна обратна връзка (Ис)                │                        |

|                        └────────────────────────────────────────────────────────────────────┘                        |

|                                        СИСТЕМА ЧОВЕК - ПРОИЗВОДСТВЕНА СРЕДА.                                         |

+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

НЕОБХОДИМО УСЛОВИЕ: ВО - З = б <= Д /запазване на допустимото ниво на вредности и опасности/.

Снижават се ВО чрез въздействие върху производствената среда и чрез индивидуални защитни средства или мероприятия.

  II.СТАТИСТИЧЕСКИ ДАННИ ЗА ЗЛОПОЛУКИТЕ.

1.РАБОТОСПОСОБНОСТ НА ЧОВЕК ПРЕЗ РАБОТНИЯ ДЕН.

                                                    Работоспособността

Работоспособност       почивка                      се характеризира с

     │                                              3 стадия:

     │ 1      2      3  |   |1     2         3      1 - Навлизане в

 100 │                  |   |                       работата

     │                  |   |                       2 - Устойчива

  80 │                  |   |                    |   работоспособност

     │                  |   |                    |  3 - Развитие на

  60 │                  |   |                    |   умората

     │                  |   |                    |

     └──────────────────────────────────────────────

     8   9   10   11   12   13   14   15   16   17

2.ЧЕСТОТА НА ЗЛОПОЛУКИТЕ ПРЕЗ РАБОТНИЯ ДЕН.

Честота на възникване                              Най-внимателни

на злополуки в течение на деня                     трябва да сме през

     │                                             стадий N 3 - Развитие

     │                                             на УМОРАТА.

     │                                             Най-голяма е веро-

     │                                             ятността за въз-

     │                                             никване на злополука

     │                  |   |                    |

     │                  |   |                    |

     └──────────────────────────────────────────────

     8   9   10   11   12   13   14   15   16   17

3.ЧЕСТОТА НА ЗЛОПОЛУКИТЕ В ГОДИШЕН РАЗРЕЗ.

Честота на възникване                              Най-рискови са

на злополуки през годината                         ЛЕТНИТЕ МЕСЕЦИ

     │                                             характерни с по-

     │                                             интензивна работа

     │                                             по ремонтите и

     │                                             строителството.

     │

     │

     └──┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴──────

       I II  III  IV  V  VI  VII VIII IX  X   XI XII

4.РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЕЛЕКТРОЗЛОПОЛУКИТЕ ПО ВЪЗРАСТИ

 ┌──────────────┬────────┬───────┬────────┬───────┬──────┬────────┐
 │ Възраст,год. │  до 20 │ 20-30 │ 30-40  │40-50  │50-60 │ над 60 │

 ├──────────────┼────────┼───────┼────────┼───────┼──────┼────────╘

 │ Проценти     │  7.2   │ 37.6  │ 28.3   │ 16.7  │ 8.7  │  1.5   │

 └──────────────┴────────┴───────┴────────┴───────┴──────┴────────┘

 Най-рискови са МЛАДИТЕ и НЕОПИТНИ работници до 40 годишна възраст.

Електрозлополуките в зависимост от професиите се разпределят:

Лица с електротехнически/неелектротехнически професии - 50% / 50%.

За лицата с НЕЕЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИ професии също трябва подходящо обуче-

ние по електробезопасност.

Електрозлополуките в зависимост от директен/индиректен допир са 50/50.

Не трябва да се подценяват мероприятията защитно заземяване и израв-

няване на потенциалите за защита от ИНДИРЕКТЕН допир.

III.ПРИЧИНИ ЗА ЗЛОПОЛУКИТЕ.

1.СУБЕКТИВНИ ФАКТОРИ /непредпазливи действия/

 78 %.

 1.2.Лекомислие, невежество, психическа неуравновесеност.

 1.2.Лоша хигиена.

 1.3.Несъгласуваност в работата.

 1.4.Психосоциални фактори - недостатъчно или прекалено натоварване;

монотонност; невъзможност за контрол върху изпълняваните задачи; огра-

ничени социални контакти на работното място; липса на подкрепа от ад-

министративните ръководители; недостатъчна мотивация за труд;

 1.5.Недобро физическо състояние - умора, алкохол, болестно състояние.

2.ОБЕКТИВНИ ФАКТОРИ /опасни условия/


 20 %.

 2.1.Недостатъци в конструкцията на машини и съоръжения.

 2.2.Развалени машини - амортизирани, лошо поддържани.

 2.3.Недостиг на място.

 2.4.Отсъствие на предпазни приспособления.

 2.5.Лош микроклимат - осветление; отопление; запрашеност; шум; замърсеност;

работа на открито; аварийни работи; удължен работен ден; нощен труд и др.

 2.7.Неподходящо облекло и инструменти.

3.ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ  /наводнения, гръмотевична буря, земетресение и др./
2 %.

Над 2/3 от случайте - 78 % от злополуките са поради човешки грешки.

Като се има предвид, че и част от "обективните фактори" - 20 % също

се дължат на човешки действия, то истинският проблем са ХОРАТА.

  IV.ТЕОРИИ ЗА ВЪЗНИКВАНЕ НА ИНЦИДЕНТИ С ХОРА.

Поведението на човека е вероятно. Не може да се предвиди 100 %.

1.Хипотеза на "чистият случай" - инцидента е случаен.

2.Хипотеза "човекът е виновен за всичко".

В хората има белези и черти, по които може да се предвиди вероятността

с тях да се случи инцидент.

3.Теория на "биоритмиката" - цикли за емоционално, интелектуално и

физическо състояние.

4.Теория на риска - стремеж към определено ниво на безопасност. В ня-

кой случай тези мотиви се изключват - за да се постигне една цел се

пренебрегва безопасността.

  V.КАК ДА ИЗБЯГВАМЕ ЗЛОПОЛУКИТЕ?

1.Отнасяйте се към ТБТ с "професионален песимизъм". Постепено хората

стават "лениви" по отношение на ТБТ. Безопасността е състояние на духа.

Научете се да разпознавате тези симптоми на нездраво отношение, за да

предодвратите превръщането им в порочни, рисковани навици, като:

разсеяност, умора, невежество, прекалена самоувереност, неприязън, ленивост,

безразличие и др.

2.Охраната на труда е ежедневна грижа. Като говорите по въпросите на

ТБТ поне с един свой подчинен всеки ден, ще може да превърнете тези

въпроси в проблем от лично значение.

3.Поддържайте строга дисциплина по отношение на ТБТ. Обяснявайте под-

робно на работниците причините за въвеждане на конкретните правила и

нуждата от предпазни средства. Бъдете последователни при налагането на

всички правила по ТБТ и прилагайте дисциплинарните мерки справедливо.

4.Винаги бъдете нащрек за опасни инструменти, както и за навици, които

крият рискове.

5.Настоявайте незабавно да ви се докладва за всеки инцидент, независимо

колко дребен е той на пръв поглед. По този начин ще можете бързо да

корегирате всички опасни обстоятелства.

6.Включете няколко души в разследването на опасни действия. Често раз-

следването на произшествие, при което служител е бил "на косъм" от

тежко нараняване, може много да допринесе за формирането на правилно

отношение към безопасността дори и у безразличните работници.

7.Анализирайте необходимостта от подходящо обучение и следете то да се

провежда качествено.

8.При атестирането и заплащането на работниците, използвайте отношението

към безопасността като важен показател.

  VI.ЕЛЕКТРООБЕЗОПАСНОСТ.






1.ОЦЕНКА НА ЕЛЕКТРООБЕЗОПАСЯВАНЕТО.

1.1.Защита срещу директен допир - допиране или опасно приближаване до

части под напрежение.

 - Изолация и контрол на изолацията.

Поговорка: "По-добре изолирай и контролирай, отколкото да заземяваш."

Приложение - Пластмасови ел.табла без връзка със земята.

Контрол на изолацията /Протоколи ППР/.

Работно напрежение


Мегаомметър

 до  100  V



 500  V

 до  380  V



 1000 V

 над 1000 V



 2500 V

 - Безопасни разстояния /габарити/ - проверява се визуално.

 - Прегради и огради - проверява се визуално.

 - Блокировки и сигнализации - провер. се чрез двукратно задействане.

 - Свръхниско напрежение 24 V =.

1.2.Защита срещу индиректен допир - офазяване на метални нетоководещи

части /корпуси на машини/.

 - Заземяване - /свързване със земята на метални нетоководещи части/-

проверява се чрез измерване. Заземяването е основно мероприятие за

мрежи с изолиран звезден център /мрежи 6,10 и 20 KV средно напрежение/

и допълнително мероприятие за съоръжения в особено опасна среда.

 - Зануляване - /свързване с нулевия проводник на метални нетоководещи

части/ - проверява се чрез измерване на контур R-N - виж Приложение 3.

Основно мероприятие за мрежи със заземен звезден център /мрежи 0.4 KV/.

 - Изравняване на потенциалите /свързване на всички метални нетоково-

дещи части в един общ контур/ - визуално.

 - Изключване /дефектнотокова защита/ - провер. се чрез задействане

чрез бутона върху защитата и чрез уред М 5010.

 - Разделяне /разделителен трансформатор/ - проверява се визуално.

 - Двойно изолиране /за преносими ръчни инструменти/ - визуално.

1.3.Клас на защита срещу поражение от електрически ток до 1000 V.

 - Клас 1 - Всички изделия със защитна клема /занулянане/.

 - Клас 2 - Двойна изолация /ръчни преносни инструменти/.

 - Клас 3 - Безопасно свръхниско напрежение - под 24 V= /оперативни

вериги и осветление/.

2.ЛИЧНИ ЗАЩИТНИ И ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА – виж Приложение 6 и Приложение 7.

Трябва да се използват в ЗАКРИТИ помещения или на открито, но

само при СУХО време.

2.1.Причини за използването им:

 - Изключените тоководещи части могат да попаднат под напрежение

при погрешно включване.

 - Хората могат да влязат в зона с неизключени тоководещи части.

2.2.Класификация.

 - Изолиращи - изолират човека от тоководещите части или от земята.

   а)Основни /издържат на работното напрежение/ - щанги, изолиращи

клещи, указатели на напрежение.

   б)Допълнителни /помагат на основните/ - ръкавици, боти, килимчета,

изолационни подложки и др.

 - Ограждащи - преносими прегради, заземления, табели /предупредителни,

забранителни,указателни и разрешителни/.

 - Екраниращи - екрани, специални дрехи и др.

 - Предпазващи /предпазват от вредни неелектрически въздействия/ -

защитни очила, дрехи, каски, противогази, колани, кънки и др.

3.ПОРЕДНОСТ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА МЕРОПРИЯТИЯТА ПО ЕЛ.БЕЗОПАСНОСТ -

виж. Приложение 41.
4.ВИЗУАЛИЗАЦИЯТА като инструмент за подобряване на рабoтната среда –

виж. Приложение 5.
[image: image1.png][EaFicalab




