ПЕСТЕНЕ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯТА В БИТА

- Пример за разпределение на разходите за едно домакинство за 2018 год. в лв.

| Месец | Централно топлоснабдяване и топла вода | Енерго | ТВ | ВиК | GSM | Общо разходи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 160 | 36 | 14 | 18 | 24 | 252 |
| 2 | 163 | 30 | 14 | 21 | 24 | 252 |
| 3 | 205 | 31 | 14 | 22 | 24 | 296 |
| 4 | 188 | 34 | 14 | 24 | 24 | 284 |
| 5 | 114 | 29 | 14 | 31 | 24 | 212 |
| 6 | 11 | 24 | 14 | 28 | 24 | 101 |
| 7 | 11 | 23 | 14 | 20 | 24 | 92 |
| 8 | 1 | 24 | 14 | 17 | 24 | 80 |
| 9 | 13 | 28 | 14 | 27 | 24 | 106 |
| 10 | 8 | 33 | 14 | 24 | 24 | 103 |
| 11 | 13 | 18 | 14 | 11 | 24 | 80 |
| 12 | 88 | 27 | 14 | 21 | 24 | 174 |
| Sum | 975 | 337 | 168 | 264 | 288 | 2032 |
| Разходи по месеци |  |  |  |  |  |  |
| Разходи по услуги |  | % |  |  |  |  |
| 1 | Топло | 48,0 |  |  |  |  |
| 2 | Ел | 16,6 |  |  |  |  |
| 3 | ТВ | 8,3 |  |  |  |  |
| 4 | ВиК | 13,0 |  |  |  |  |
| 5 | GSM | 14,2 |  |  |  |  |
|  | Сума | 100,0 |  |  |  |  |
| Изводи |  |  |  |  |  |  |
| - Въпреки, че отоплителния сезон е 6 месеца, разходите |  |  |  |  |  |  |
| за отопление са почти 50 %. |  |  |  |  |  |  |
| - Особено внимание трябва да се обърне на подобряване |  |  |  |  |  |  |
| на ефективността на отоплението. |  |  |  |  |  |  |
| - Част от разхода за ел. енергия са за отопление и охлаждане. През зимата се отопляват две стаи с общ обем 55 м3. Жилището е панелно, санирано отвън и отвътре с ПВЦ дограма, с разположение север-юг. Поддържа се температура /22 -23/ °С. Цената на топлата вода е 12 лв/м3. |  |  |  |  |  |  |

- Пример за консумация на най-често използваните електроуреди в домакинствата.
Забележка: Индивидуалната консумация на всяко домакинство зависи от вида, мощността, честотата и начина на използване на електроуредите. Представените данни са примерни и не са статистически осреднени.

| Области на потребление | А | Б | В | Г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Уред | Мощност | Средно месечна използваемост | Консумирана електроенергия за един месец (Г=Б*В/1000) |
|  |  | (Вт) | часове/ цикли | (кВтч) |
| Охлаждане | Хладилник с фризер (166/64 л.), клас А+ | 27 | 720 | 20 |
| Хигиена | Перална машина (клас А, за 1 цикъл на 40 градуса) * 4 цикъла на седмица | 700 | 16 | 11 |
|  | Ютия * 1 час на седмица | 1800 | 4 | 7 |
|  | Прахосмукачка * 1 час на седмица | 1200 | 4 | 6 |
| Готвене | Котлон по * 0,5 час на ден | 900 | 15 | 14 |
| Забавление | Телевизор (LCD) * 5 часа на ден | 250 | 150 | 38 |
|  | Компютър с LCD монитор * 0.5 часа на ден | 280 | 15 | 4 |
| Осветление | Крушки LED (8 крушки * 10 Вт) * 2 часа дневно | 80 | 60 | 5 |
| Затопляне на вода | Електрически бойлер * 0.5 часа на ден | 3000 | 15 | 45 |
| Отопление | Електрическа печка за отопление/ радиатор * 0.5 часа на ден | 2000 | 15 | 30 |
| Общо консумация на електроуреди (кВч) на месец |  |  | 180 = /дн 120 + н 60/ 60*0.13 = 7.8 лв/мес 120*0.225 = 27 лв/мес Сума 34,8 лв/мес |  |

Забележка: Основното отопление на жилището е с гореща вода от ТЕЦ.

Примерно разпределение на разходите за енергия при различните дейности: отопление/охлаждане  65 %; готвене 10 %; затопляне на вода 10 %; телевизор, компютър и др. 10 %; осветление 5 %.

При използването на контакти с вграден уред за измерване на мощност може да се придобие реална представа за консумацията на всеки отделен уред.

- Саниране.

Санирането на сгради и къщи е процес, който включва комплекс от строително ремонтни дейности, като топлоизолация, смяна на дограма, подмяна на хидроизолация, на отоплителната и охладителната инсталации и др.

Санирането допринася за повишаване на икономическата ефективност, като разходите за топло и електро енергия намаляват в значителна степен.

Най-употребяваните топлоизолационни материали в България са XPS, EPS, каменна или стъклена вата.

Съвети за изпълнение на ефективно саниране:

- Сменете дограмата на вратите и прозорците със съвременна PVC дограма. Изберете си стъклопакет с инертен газ в него, Ка стъкла, които спират UV лъчите и голяма дебелина на профила с прекъснати термомостове.

- Сложете външна топлоизолация с подходяща дебелина, която обхваща абсолютно всички издатини на жилището ви. Поставете стрехи над изолацията, за да не прониква вода в изолацията, защото „мокър пуловер не топли“.

- От вътрешната страна на стаята да се постави топлоизолация с паро непроницаем слой.

- Изпълнете топлоизолацията на пода и тавана, защото топлия въздух се издига нагоре и ако тавана ви не е добре изолиран, поне 20 % от топлината „бяга“ от там.

- За многоетажна санирана сграда загубите на топлина се разпределят по следния начин:         50 % врати и прозорци; 30 % стени; 10 % под и таван и 10 % други.

- Хидроизолацията е най-важната част от една сграда, която дава възможност на останалите системи и материали да функционират правилно, без опасност от разпадане.

- Избор на отопление за дома.

Решението зависи от наличните енергийни източници в близост до сградата – централно топлоснабдяване, газоснабдяване, електроснабдяване или доставка на други топлоносители като: твърди горива – въглища, брикети, пелети и течни горива – нафта, пропан бутан, втечнен природен газ и др. Сравнение калоричността на различните видове горива: 83 кг. дърва = 50 кг. брикети =       30 кг. черни въглища = 23 кг. нафта = 30 м3 пропан бутан.

За еднофамилна къща се избира котел 23-34 Квт или 20 000 – 30 000 к. кал.

Други фактори за вземане на решение са: в какво населено място е сградата, големина на пространството, което ще се отоплява, тип на постройката и степен на топлоизолация, автоматизация на процеса, риск от пожар, комфорт на отоплението, наличие на склад за съхранение на горива, кой ще експлоатира инсталацията и др.

Сградите, които се обитават целогодишно трябва да са масивни и да имат по-голяма топло акумулираща способност. Сезонните сгради се изпълняват от по-леки конструкции с цел по-бързо затопляне и охлаждане. За малко населено място може да се избере отопление на твърдо гориво, докато за големите, плътно застроени градове е за предпочитане отоплението да не замърсява околния въздух. Използва се природен газ; ТЕЦ или ел. енергия.

Разходите, който са необходим за изграждане на отоплителна инсталация са:

еднократна  инвестиция за изграждане и текущи ежегодни разходи.

Необходимо е при вземане на решение да се изчислят тези разходи, като се вземе под внимание и нарастването на цените на горивата и ел. енергията.

- Правила за пестене на енергия.

- Общи правила.

- Загасяване на лампите в стаите, от които излизате, затварянето на вратите и прозорците на помещенията, които се отопляват.

- През зимният период може да не се отоплява някоя от стаите.

- Намаляване до минимум или изключване на климатика при отсъствие от дома.

- При покупка на нови електроуреди,  освен за цената, дизайна и функциите на уреда, е необходимо да се търси информация за експлоатационните разходи на уредите, като консумация на ток, разход на вода, шум и други важни характеристики. Основните категории електроуреди вече са сертифицирани и тази информация се изписва в етикетите за EE на ЕС.  Уредът с най-висок клас А+++  е най-икономичен.

- Изключвайте електроуредите веднага щом те не са ви необходими!

- В режим „в готовност“ електроуредите остават свързани с мрежата, но не са в режим, в който изпълняват основните си функции,  т.е. продължават да потребяват енергия.

- Инсталирайте един главен прекъсвач на захранването и да изключвайте уредите напълно, когато отсъствате от дома.

- Не оставяйте зарядните за мобилните телефони включени в мрежата, когато телефоните не се зареждат.

- Използването на плътни щори през лятото спестява от електроенергията необходима за работа на климатика за охлаждане.

- Външните щори запазват по-добре топлината в стаята.

- Отопление и топла вода

- Намаляването на температурата на помещенията през зимата с 1 градус, може да понижи сметката за ток с 7 %.

- Намалете сметката за подгряване на вода до 10%, като понижите температурата на нагревателя чрез терморегулатора на бойлера от 60°C на 55°C.

- Използвайте таймер за включване на бойлера за топла вода на нощна тарифа – положителният ефект върху сметката за затопляне на вода ще бъде над 60 %.

- Използвайте проточен бойлер. При него горещата вода се ползва в реално време и липсват загуби от охлаждане на затоплената вода.

- За да затоплите ефикасно помещение, отоплителните тела трябва да са поставени на подходящо място в стаята.

- Между радиаторите и стената разстоянието трябва да е 30 мм. и да има отражателни плоскости, за да намалите топлинните загуби от излъчване.

- Прозорците трябва да се отварят напълно за кратко време. Продължително притворени прозорци пропускат много топлина навън и малко свеж въздух вътре.

- Когато въздухът е влажен човек не усеща хлад при дори и при по-ниска температура. Предвидете овлажнител в стаята. Оптималната влажност е /30-60/ %.

- През нощта температурите на отоплителните уреди трябва леко да бъдат понижени, като помещенията не бива да се охлаждат напълно.

- Прозорците и вратите трябва да са уплътнени добре.

- Охлаждане

- Избирайте обема на хладилника и фризера съобразно нуждите на вашето домакинство. Не купувайте по-голям уред отколкото ви е необходим. По-големият уред консумира повече енергия, тъй като се налага да поддържа зададената температура в целия обем.

- Старите хладилници, макар и да работят добре, харчат много електроенергия! Заменете ги с нови от най-висок клас на енергийна ефективност. Инвестицията ще Ви се изплати от спестените средства за електроенергия.

- Поддържайте чиста решетката на гърба на хладилника, за да осигурите ефективен въздухообмен. Замърсяването й може да доведе до 30% преразход на електрическа енергия.

- Размразявайте хладилника си често, защото образуваният лед в него повишава значително размера на разходите за ток (1 см лед значително увеличава използваната от хладилника електроенергия).

- Хладилниците и фризерите не трябва да се намират в непосредствена близост до печка или отоплителен уред.

- Да не се допуска директно нагряване на хладилника от слънчевите лъчи.

- В неотоплени помещения с добра вентилация имате най-ниската консумация на електричество.

- Трябва да се внимава за оптимална температура (в хладилника 5° C, във фризера – минус 18° C).

- Не поставяйте топли съдове с храна в хладилника.

- При размразяване на храни, съхраняване във фризера, предния ден ги поставете в хладилника, за да намалите работата на компресора.

- Хранителните продукти трябва да се охлаждат и замразяват само правилно опаковани.

- Дефектните врати и уплътнители трябва да се сменят веднага.

- Използвайте за отопление климатици от типа – хиперинвертори с висок коефициент на преобразуване СОР > 5. Тези климатици осигуряват в пъти по-голям топлинен поток при една и съща консумация на електроенергия спрямо конвенционалните отоплителни уреди. Те са по-икономични от обикновените инверторни климатици.

- Осветление

- Препоръчително е използването на енергоспестяващи осветителни тела. Така например една енергоспестяваща ЛЕД лампа с мощност 10 W доставя същото количество светлина като лампа с нажежаема жичка с мощност 100 W.

- Боядисайте стаите със съвременни светлоотразяващи бои от по-светлата част на спектъра.

- Използвайте аплици, полилеи и плафони, които не спират светлинния поток, а го отразяват и го насочват в подходящата зона.

- Редовно почиствайте осветителните тела от прах.

- Поставете повече огледала в дома си. Те отразяват светлината и увеличават общата разсеяна светлина в стаите.

- Готвене

- Използвайте остатъчната топлина на фурната и котлоните. Ако ги изключвате 10 мин. преди края на времето за готвене, ще спестите до 20% от сумата, която заплащате за електроенергия за нейната работа.

- Гответе със затворен капак и използвайте в максимална степен тенджери под налягане – така можете да постигнете икономия на електроенергия до 20%.

- Върху котлоните на готварската електрическа печка поставяйте съдове с дебело и равно дъно – неравност от 1 мм на дъното води до преразход на 15% електроенергия.

- Използвайте високо ефективни индукционни и метало керамични котлони, многоетажни съдове за готвене на пара и микровълнови фурни.

- Индукционните котлони са по-ефективни, но изискват домакински съдове със стоманено дъно – да се привличат от магнит.

- Друг уред с високо КПД е микровълновата фурна.

- Фурната да се нагрява предварително само в извънредни случаи.

- Топлината се предава оптимално, когато диаметърът на котлона съответства на диаметъра на съда, сложен върху него.

- За затопляне и кипване на порции до 400 г на микровълната фурна й е необходимо по-малко време от котлона.

- При пържене на месо за кратко време трябва да се използва тиган. Използването на специалните съдове за месо, поставени в микровълнова фурна, ще излезе по-скъпо, тъй като специалната посуда трябва да се нагрее осем до десет минути при пълна мощност.

- Приготвянето на кафе в кафе-машина е с 50% по-евтино, отколкото кипване на вода на котлон.

- Използването на фритюрник вместо електрическа печка спестява до 25% енергия.

- При варенето на яйца е по-добре да се използва електрическа яйцеварка, с която, в сравнение с тенджерата, ще спестите до 50% електроенергия.

- Печенето на филийките с тостер също се оказва енергоспестяващо (с около 70%) в сравнение с фурната.

- Съдомиялни

- За леко замърсени чинии е достатъчно използването на спестяващата или кратката програма.

- Преди да се поставят в съдомиялната машина чиниите трябва да се почистят от груби отпадъци.

- Пране и изсушаване

- Използвайте пералнята, сушилнята и миялната машина на по-ниска температура. Tака ще спестите енергията, необходима за загряване на водата.

- За нормално замърсено бяло пране трябва да бъде избрана енергоспестяващата програма или 40° C температура на пране.

- Предварителното пране е необходимо само за силно замърсени дрехи.

- Използвайте пълния капацитет на пералнята.

- Ако имате по-дребни неща за отделно изпиране, изберете кратката програма. При използване на кратката програма се консумира два пъти повече електроенергия и вода, отколкото ако се използва веднъж нормалната програма.

- При възможност сушете прането без използването на сушилня с помощта на слънцето и вятъра.

- Преди да преместите цялото изпрано пране в сушилнята, оставете го да се завърти добре в центрофугата (по възможност на 1200 оборота, но минимум 800 оборота на минута).

- Сложете цялото пране в сушилнята. Ако сложите цялото количество пране на два пъти в сушилнята, ще консумирате около 30% повече електроенергия.

- След всяко сушене почиствайте въздушния филтър (сито за прахообразна маса), за да предотвратите удължаване на времето за сушене.

- Избирайте машини с функция „Отложен старт“! Тази функция ви позволява да използвате уредите на нощна тарифа, когато цената на енергията е най-ниска, и да пестите вашите пари.

- Къпане и миене

- Ползването на душ е по-препоръчително от ползването на вана. За една пълна вана (140–180 литра) е необходима около три пъти повече енергия, отколкото за вземането на един петминутен душ.

- Използвайте водоспестяващи уреди и арматури.

- Развлечение (телевизор, компютър, малки електроуреди).

- Можете да намалите сметките за електричество до 5%, ако изключвате уредите от контакта, когато не ги използвате. Старите уреди консумират по време на постоянната готовност за работа годишно около 150 kWh електроенергия.

- Подмяната на стари телевизори с нови води до спестяване на електроенергия с до 80%.

## Други енергийни консуматори в дома.

Това са битовите електроуреди като кухненски роботи, тостери, кафеварки, миксери, зарядни за мобилни телефони, DVD и др., които също потребяват електроенергия, натоварват вашия бюджет и генерират вредни емисии в атмосферата. Само малка промяна в поведението на членовете на вашето семейство може да ограничи консумацията на енергия и да помогне на района, в който живеете да остане чист.